ADRIATIC BB d.o.o.

HR - 21000 SPLIT Istarska 13 telefon: (021) 345 193 fax: (021) 360 649 mail: adriatic-b-b@st.htnet.hr

IZMJENJIVAČI

TIP UPS 412(C), UPS 612(C), UPS 1212(C),

UPS 424(C), UPS 624(C), UPS 1224(C)

|  | Nazivna snaga: 1200VA / 600VA / 400VA Trenutna snaga: 2400VA / 1200VA / 800VA Izlazni napon: jednofazni 220V, 50Hz Valni oblik: modificirani sinus Ulazni napon: 12 V= / 24 V= Efikasnost: 92% Samopotrošnja: 2 W Zaštita od: kratkog spoja, preopterećenja i niskog napona baterije Hlađenje: prirodno strujanje zraka Radna temp. okoline: -15 do 40oC Kućište: aluminijsko, plastificirano Dimenzije: 230 x 360 x 230 mm |
| --- | --- |

| Namijenjen je za napajanje potrošača napona 220V, 50Hz iz istosmjernog izvora 12 V= /24 V=. Robustan - prikladan za primjenu u industriji, na plovilima i vozilima. Elektronička zaštita od kratkog spoja i preopterećenja na izlazu. Izuzetno niska potrošnja u neopterećenom stanju (2W) - pogodan za fotonaponske sustave. Mogućnost preopterećenja dva puta veća od nazivne snage - potrebno za pokretanje motora, monitora.... Opcija (c) - automatsko preklapanje mreža/izmjenjivač, te prigrađen snažan punjač baterija. Kućište pogodno za terensku uporabu ili stabilnu montažu na policu ili zid. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Blok shema Izmjenjivača |  |
| ( |  |  |  |